İçindekiler

1.	Risk ve Fırsat Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-03)	2

2.	Basit Risk Değerlendirme (FPOP-S210-01-04)	6

3.	Makine Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-05)	6

4.	Hamileler İçin Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-06)	8

5.	Engelliler İçin Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-07)	8

6.	Yalnız Çalışanları İçin Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-08)	8

# Risk ve Fırsat Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-03)

- Adım: Risk Değerlendirme o alan/konuyla ilgili ilk defa yapılıyorsa tespit tarihi yazılır. İlgili madde güncellendiğinde revizyon tarihi yazılır. Revizyon yapıldıkça mutlaka print alınır ve kapak sayfası tekrar doldurularak imzalanır. Risk değerlendirmesi meydana gelen bir kaza veya kılpayı olay sonrası güncelleniyorsa Rev. Nedeni  kolonuna aşağıdaki kısaltmalar kullanılarak sınıflandırma yapılır:

İ  : İş kazası

M : Meslek hastalığı

A : Acil durumlar ve afetler

R : Ramak kala olaylar

- Adım: Tehlikeler aşağıdaki liste göz önünde bulundurularak belirlenir ve “Tehlike Tanımı” bölümüne yazılır.

Özel Risk Gruplarına ilişkin genel kuralları belirtmek için Gebe, Engelli, Yaşlı, Genç, Stajyer, Öğrenci, Ziyaretçi yazılır.

| TEHLİKE LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mekanik/Makine Tehlikeleri | 7 | Hijyen |
|  | Bkz. EK.2’deki tehlike listesi |  | Gıda zehirlenmesi |
| 2 | Tehlikeli Kimyasallar |  | Kirli ortamlar |
|  | Kimyasal buharları, tozları (Soluma) |  | Haşere, sinek vb. |
|  | Sıvı sıçraması | 8 | Radyasyon |
|  | Tehlikeli kimyasal (Cilt ile temas) |  | *Non ionize radyasyon |
|  | Tehlikeli kimyasal (Yutma) |  | Düşük Frekanslar, Radyo Frekansı (RF) |
|  | Boğulma (Azot vb.) |  | Mikrodalga, Infrared |
|  | Diğer (Amonyak, Asbest) |  | *Ionize radyasyon |
| 3 | Elektrik Tehlikeleri |  | Ultraviole, X ve Gama ışınları |
|  | Kısa devre / aşırı yüklenme | 9 | Ergonomi |
|  | Yangın, tutuşma |  | Tekrarlı hareket |
|  | Çarpılma |  | Zorlayıcı postürler |
| 4 | Fiziksel Etkenler |  | Kaldırma / taşıma |
|  | Gürültü ve titreşim |  | Stres |
|  | Basınç artışı/düşüşü |  | Görsel yorgunluk |
|  | Sıcak/soğuk yüzeyler |  | Kötü işyeri dizaynı |
|  | Sıcaklık |  | Diğer işyeri tehlikeleri |
|  | Nem | 10 | Çalışma Ortamındaki Diğer Tehlikeler |
|  | Aydınlatma |  | Yüksekten düşme |
|  | Toz ve duman |  | Kayma |
|  | Koku |  | Takılma |
| 5 | Biyolojik |  | Sivri/delici yüzeyler |
|  | Patojen Mikroorganizmalar |  | Keskin yüzeyler |
| 6 | Acil Durum ve Afetler |  | Çökme (Bina/tavan/taban/duvar) |
|  | Yangın |  | Devrilme (Cisim vb.) |
|  | Kimyasal dökülmeleri |  | Kafaya/ayağa/ele cisim düşmesi |
|  | Parlama ve patlama |  | Stres/psikolojik faktörler |
|  | Deprem |  | Motorlu taşıtlar ve forklift çarpması |
|  | Sel, su baskını |  | Basınçlı gazlar |
|  | Kar, tipi |  | Oksijensiz / boğucu ortamlar |
|  | Terör |  | (arıtma, kanalizasyon, tanklar) |
|  | Gaz sızıntısı |  | Kaynak buharları ve ışınları |
|  | Diğer acil durum ve afetler |  |  |

Tehlike Tanımlanmasında göz önünde bulundurulması yardımcı olabilecek konular:

- Geçmiş kazalar ve ramak kala atlatılan olaylar

- Meslek hastalıkları

- Personelin sağlık durumunun işe/ortama uygunluğu

- Maruziyet ölçümleri ve sonuçları

- Yalnız çalışma

- Hamile bayanlar

- Özürlü çalışanlar

- Kapalı alanlarda çalışma

- Proses/Makine/Kimyasal/işçi Değişiklikleri

- Eğitim ve bilinç yetersizliği

- Prosedürler ve talimatlar

- Boru hatları/altyapı

- İnşaat/yapı işleri

- Yüksekte çalışma

(merdiven/ iskele/çatı)

- Kazı - hafriyat işleri

- Elektrik işleri

- Atıklarla çalışma

- Liftler (Normal / mekanik)

- Sıcak/kaynak işleri

- Hareketli /hareketsiz makine ve ekipmanlar

- KKD kullanımı gerekli işler

- Güç / trafo hatları

- Sevkıyat operasyonları

- Solvent Kullanımı

- Soyunma Odaları / Banyolar

- Tamir/bakım işleri

- Tasarım çalışmaları

- Havalandırma Odaları

- Teknik Alanlar

- Yangın algılama ve söndürme sistemleri

- Adım: Tehlikeye bağlı ortaya çıkabilecek riskler aşağıdaki kısaltmalar kullanılarak tanımlanır.

A: Acil Durum

İ: İş Kazası

M: Meslek Hastalığı

S: Sağlığın Bozulması

Ö : Ölüm

YMA : Yasal Mevzuata Aykırılık

İPC : İdari Para Cezası

YSA : Yönetim Sistemine (45001) Aykırılık

KİZ : Kurum imajının zedelenmesi, aidiyet duygusunun ve güvenirliğin azalması

İS : İş Sürekliliğinin Sağlanamaması

- Adım: Tehlikeyle ilgili alınan önlemler ve diğer açıklamalar  “Mevcut Durum ve Açıklamalar” kolonuna yazılır.

- Adım : Tehlikeye maruziyet sonucu oluşabilecek zararın büyüklüğü, sıklığı ve gerçekleşme olasılığının derecesi aşağıdaki tablolar kullanılarak belirlenir.

- Frekans (Sıklık) : Belirli bir tehlikenin etkisini gösterebilme ihtimalini yani zararın ne sıklıkta meydana gelebileceğini gösteren parametredir.

- Şiddet (Zarar): Önlem alınmadığı takdirde tehlikenin sebep olabileceği etkilerdir. Aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde derecelendirilir.

| FREKANS DEĞERİ | FREKANS /SIKLIK ( Zaman İçerisinde Tehlikeye Maruz Kalma Tekrarı) | ŞİDDET DEĞERİ | ŞİDDET (İnsan ve/veya Çevre Üzerine Yaratacağı Tahmini Zarar) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Hemen Hemen Sürekli Saatte Birkaç Defa | 100 | Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket |
| 6 | Sık Günde Bir veya Birkaç Defa | 40 | Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar |
| 3 | Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa | 15 | Kalıcı Hasar/Yaralanma İş Kaybı |
| 2 | Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa | 7 | Önemli Hasar / Yaralanma Dış İlkyardım |
| 1 | Seyrek Yılda Birkaç Defa | 3 | Küçük Hasar / Yaralanma İç İlkyardım |
| 0,5 | Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az | 1 | Ucuz Atlatma Çevresel Zarar Yok |

- Kazanın gerçekleşme olasılığı aşağıdaki skalaya göre belirlenir.

| OLASILIK DEĞERİ | OLASILIK (Zararın Gerçekleşme Olasılığı) |
| --- | --- |
| 10 | Büyük olasılıkla Kontrol Yok, Daha önce ölümcül kazalar yaşanmış. |
| 6 | Olması muhtemel Kontrol mevcut değil, kkd, uyarı işaretleri ve eğitim sağlanmamış, sık sık kazalar atlatılmakta. |
| 3 | Olası Orta derecede kontrol mevcut, ara sıra kazalar atlatılmakta. |
| 1 | Mümkün Fakat Düşük Muhtemel Olmayan, kontroller iyi. |
| 0,5 | Beklenmez Fakat Mümkün |
| 0,2 | Beklenmez |

- Adım: Risk Skoru aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Risk Skoru = Şiddet X Frekans X Olasılık

- Adım: Hesaplanan skor ve aşağıdaki tablo baz alınarak risklerin önem derecesi belirlenir.

| DEĞER | RİSK DÜZEYİ | Düzeltici Faaliyet | TERMİN |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 < R | KABUL EDİLEMEZ RİSK | Derhal gerekli önlemler alınmalıdır. | 1 Hafta İçinde |
| 200 < R < 400 | YÜKSEK RİSK | Kısa dönemde iyileştirilmelidir. | 1 Ay İçinde |
| 70 < R < 200 | ÖNEMLİ RİSK | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. | 6 Ay İçinde |
| 20 < R < 70 | OLASI RİSK | Gözetim altında tutulmalıdır. | 1 Yıl İçinde |
| R < 20 | DÜŞÜK RİSK | Uzun vadeli planlama, iyileştirme | Kontrol |

- Adım: Risk skorunun düşürülmesi için alınacak önlemler “Aksiyon” kolonuna yazılır. Risklerin önem derecesine göre alınması gerekli aksiyonlar hedef tarihler ve aksiyonları yerine getirecek sorumlular belirlenerek formdaki kolonlara işlenir.

Not: Aksiyonlar prosedürün 4. maddesinde belirtilen öncelik sıralamasına göre belirlenir.

* Risk Skoru düşük çıksa bile yasal mevzuat gerekliliği olan aksiyonların kapatılması için gerekli önlemler alınır.

- Adım:

  - Risklerin önem derecesine göre alınması gerekli aksiyonlar için hedef tarihler ve aksiyonları yerine getirecek sorumlular belirlenerek formdaki kolonlara işlenir.

  - Aksiyonlar kapatıldığında “Kapatma Tarihi” kolonu doldurulur.

  - Kapatma tarihi geldiğinde çeşitli sebeplerle kapatılamamış aksiyonlar için yeni tarihler “revize hedef tarih” kolonuna yazılır.

- Adım: Önlemler Alındıktan Sonra Yeniden Skorlama

Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk değeri hesaplanır. Yeni değer “kabul edilebilir” risk seviyesinin altına çekilene kadar önlemler alınmaya devam edilir.

- Adım: Fırsatların Değerlendirilmesi

İSG performansının arttırılması için aşağıdaki unsurlar gözetilerek fırsat değerlendirmesi yapılır:

- İSG politikası, kuruluş süreçlerinin veya faaliyetlerinde meydana gelen veya planlanan değişikliklerde

- Çalışanlara iş ve çalışma ortamını adapte etme fırsatları,

- Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma fırsatları,

- İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için diğer fırsatlar

Fırsatlar aşağıdaki tablolara göre göre 5X5 yöntemi kullanılarak puanlanır ve önceliklendirilir.

| FIRSAT METODU Fırsat = Olasılık X Pozitif Etki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLASILIK TABLOSU |  |  | POZİTİF ETKİ TABLOSU |  |  |
| 1 | Çok düşük olasılık (daha önce olmadı) | Hemen hemen hiç | 1 | Çok düşük | Önemsiz (Etki Yok) Hemen hemen hiç etkilemez. |  |
| 2 | Hafif (nadiren oluşur) | 5 Yılda bir. | 2 | Düşük | Etkisi düşüktür. Minör (Az Etkisi var) |  |
| 3 | Olası (mümkün, ancak yaygın değil) | Yılda bir. | 3 | Orta | Dikkate Değer (Ilımlı Gelişme Var) Etkisi vardır ancak zamanla yitirilir. |  |
| 4 | Muhtemel (önceden var, tekrar edecek) | 6 ayda bir. | 4 | Yüksek | Etkilidir. Majör (Büyük Gelişme Mevcut) |  |
| 5 | Çok muhtemel (sık gerçekleşir) | Ayda bir. | 5 | Çok Yüksek | Çok etkilidir. Olağanüstü (İstisnai İyileştirme Mevcut) |  |
| FIRSAT ETKİ DEĞERİ |  |  |  |  |  |
| 20-25 |  | Sürekli iyileştirme açısından çok etkin bir değerdir. Fırsatı kaybetmemek ve iyi değerlendirmek için olağan üstü bir gayret gösterilir. |  |  |  |
| 12-19 |  | Geliştirilmelidir. Fırsattan maksimum fayda sağlayabilmek için olasılık ve etkisinin artırılmasına çalışılır. |  |  |  |
| 5-11 |  | Takip edilmelidir. Fırsatın yaratması muhtemel faydalar takip edilerek geliştirilme olasılıkları değerlendirilmelidir. |  |  |  |
| 1-4 |  | Yok sayılabilir. Her fırsat firmamızın menfaatlerine uygun olmayabilir. |  |  |  |

# Basit Risk Değerlendirme (FPOP-S210-01-04)

- Rutin dışı faaliyetlerde,

- acil önlem alınması gereken durumlarda ve

- İş İzni sürecinde yapılan işin karmaşıklık durumuna göre, iş izni ekindeki kontrol listeleri yeterli gelmiyorsa, ilave önlemler tanımlamak gerekiyorsa; Uzman veya bölüm sorumlusu tarafından talep edilmesi durumunda kullanılır.

# Makine Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-05)

- Adım: Makinenin barındırdığı tehlikelerin tanımlanması

Kullanılan formun

- Birinci sütununda tehlike numaraları bulunur.

- İkinci sütununda bir makinanın montajı, kullanımı, bakımı, ayarı vb. işlemler sırasında ortaya çıkma ihtimali olan potansiyel tehlikeler sıralanmıştır.

- Üçüncü Sütun: Tehlikeler karşısında alınan önlemler yeterli ise ya da bu makine ile ilgili olmayan bir tehlike için hayır anlamında ‘H’ yazılır. Eğer tehlike söz konusu ve alınan önlemler yetersiz ise,  üçüncü sütuna ‘evet’ anlamındaki ‘E’, yazılır.

- Aksiyonların takibini (bilgisayarda filtre yapabilmek amacıyla) kolaylaştırabilmek amacıyla aksiyon alınması gereken tehlikeler için dördüncü sütuna “X” konulur.

- Beşinci kolonda ise tehlike ile ilgili açıklamalar yer verilir.

2. Adım: Risklerin Değerlendirilmesi

Her tehlikeye karşı alınmış olan önlemler sorgulanır. Tehlike tablosunda aksiyon gerektiren maddeler için risk için değerlendirmesi yapılır.

Risk Değeri = O * S * E * K

Risk değerlendirmede FMEA (Failure Mode and Effects Analysis-) metodu uygulanır.

| E Puan | Etki - Olası Yaralanma Şiddeti |  | K Puan | Risk Altında Kalan Kişi Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | çizilme, sıyrılma |  | 1 |  |
| 0,5 | kesilme, yırtılma, yanık |  |  | 1-2 kişi |
| 1 | küçük kemik kırılması(parmak), hafif yanık, ergonomi - postür sorunları |  | 2 | 3-7 kişi |
| 2 | büyük kemik kırılması (el,kol,bacak), ciddi yanık |  | 4 | 8-15 kişi |
| 4 | 1 veya 2 parmak kaybı, kimyasala kaza sonucu maruziyet, cilt hasarı |  | 8 | 16-50 kişi |
| 8 | el, kol, bacak kaybı, kısmen görme veya işitme |  | 12 | >50 kişi |
| 10 | iki el, kol, bacak kaybı, tamamen işitme veya görme kaybı |  |  |  |
| 12 | ciddi kalıcı hastalık |  |  |  |
| 15 | ölümcül |  |  |  |
| O Puan | Olayın Meydan Gelme Olasılığı |  | S Puan | Tehlikeli Bölgede Bulunma Sıklığı |
| 0,033 | neredeyse imkansız |  | 0,5 | yılda bir |
| 1,5 | zor olasılık |  | 1 | ayda 1 |
| 2 | olası |  | 1,5 | haftada 1 |
| 5 | muhtemelen |  | 2,5 | günde 1 |
| 8 | mümkün |  | 4 | saatte 1 |
| 10 | yüksek ihtimalle |  | 5 | sürekli |
| 15 | kesin |  |  |  |
| Risk değeri değerlendirme |  |  |  |  |
| Risk Değeri | Aksiyon |  | Risk Puanı |  |
| Önemsiz | Çok Küçük Sağlık ve Güvenlik Riski |  | 0-5 |  |
| Düşük Fakat Anlamlı | Önlem Gerekli |  | 5-50 |  |
| Yüksek | Acilen Önlem Gerekir |  | 50-500 |  |
| Kabul Edilemez | Bu Durumda Operasyon Durdurulmalıdır |  | 500+ |  |

- Adım: Risklerin azaltılması (önlemler)

Risk Öncelik Sayısının büyüklüğüne bağlı olarak, riskin azaltılması için planlanan ilgili “Alınacak Önlemler” sütununa yazılır.

- Adım: Önlemler Alındıktan Sonra Yeniden Skorlama:

Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk değeri hesaplanır. Yeni değer “kabul edilebilir” risk seviyesinin altına çekilene kadar önlemler alınmaya devam edilir.

# Hamileler İçin Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-06)

- İşyeri Hekimine gelen bilgiler doğrultusunda İşyeri Hekimi tarafından güncel hamile çalışanlar listesi oluşturulur.

- İşyeri Hekimi, hamile çalışanın bilgisi geldiğinde, işyerindeki olası sağlık tehlikelerine karşı sağlığını korumak maksadıyla İş Güvenliği Uzmanını bilgilendirir. İSG Uzmanı, ilgili Bölüm Yöneticisi ve İşyeri Hekimi ile görüşerek risk değerlendirme tarihini belirler.

- Risk değerlendirmesi; ilgili Bölüm Yöneticisi, İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı tarafından yapılır.

- Risk değerlendirme, hamile çalışanın çalışma ortamında maruz kaldığı fiziksel, biyolojik ve kimyasal etkenler ile çalışma koşulları temel alınarak yapılır.

- Gerekli bulunduğu hallerde, risk değerlendirmesi sırasında etkenlerin maruziyet süreleri, miktarları belirlenir.

- Risk değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici önleyici faaliyetler, faaliyetlerle ilgili sorumlu kişiler ve hedef tarihler belirlenir.

# Engelliler İçin Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-07)

- Engelli çalışanları İSG açısından değerlendirilmesi FPOP-S210-01-07 no’lu formda verilen kontrol listesi kullanılarak yapılır.

- Çalışma sonrasında engelli çalışana çalışmada tespit edilen önlemleri de içerecek bilgilendirme eğitimi düzenlenir. Eğitim çalışanın engel durumu gözetilerek verilir ( Ör: işitme engelli çalışana işitme dili kullanan tercüman sağlanarak)

# Yalnız Çalışanları İçin Risk Değerlendirme Metodu (FPOP-S210-01-08)

“Yalnız Çalışma” yapılacak olan yer ve durum ile ilgili değerlendirme yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Öncelikle engelli ve gebe ve yeni doğum yapmış işçinin yalnız çalıştırılmaması esastır.

Dikkat edilmesi gereken diğer faktörler ilgili formda yer almaktadır.

Yalnız Çalışanlar için İSG Değerlendirmesi Yapılırken Dikkat edilecek Etkenler :

Yalnız Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk:

Yalnız çalışma yapacak olan çalışanın;

- Diabetes Mellitus,

- Hipertansiyon,

- Kalp Yetmezliği,

- Asthma Bronşiale,

- Epilepsi

ve benzeri konvülziyon yapabilecek Nörolojik hastalıklarının bulunmaması öneli olmakla birlikte İşyeri hekiminin görüşleri esas alınır.

Yüksek Risk İçeren Etkenler

Yalnız çalışma her zaman tehlike içermese de koşullara bağlı olarak düşük yâda yüksek risk içerme durumu söz konusu olabilir. Yalnız çalışılmaması gerekli çalışmalar aşağıda verilmiştir:

- Yüksekte yapılan çalışmalar

- Tank, kapalı alanda yapılan çalışmalar

- Asansörde yapılan çalışmalar

- Yüksek voltajda yapılan çalışmalar,

- Yüksek basınç altında yapılan çalışmalar

- Gaz hatlarında yapılan çalışmalar

- Kısa süreli maruziyetleri ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek kimyasal maddelerle yapılan çalışmalar

- Diğer iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk içeren çalışmalar

Eğitim

Yalnız çalışma yapacak kişiye İş Güvenliği Uzmanı ve/veya Bölüm Yöneticisi tarafından aşağıda belirtilen konularda eğitimler verilmelidir.

- Çalışma sırasında uyulacak olan kurallar

- Acil durumlarda yapılması gerekenler.

- Yapılacak olan işe uygun spesifik eğitimler

- Kullanılacak olan makine, araç veya ekipmanlar ile ilgili eğitimler

- Kullanılacak olan kişisel korunma ekipmanları ile ilgili eğitimler

- İlk yardım ekipmanlarını kullanma eğitimi

- İletişim araclarının kullanımı ile ilgili eğitim

- Değerlendirme sırasında tanımlanan diğer önlemler