Kimyasal Dökülmelere Müdahale Talimatı

| Amaç | Kimyasal içerikli dökülme ve sızıntılara müdahale temel basamaklarının tanımlanması |
| --- | --- |
| Kapsam | Atıklar ve kimyasallardan kaynaklanan sızıntılar İçindekiler 1. Döküntü/sızıntı durumunda 4 1.1. Tahliye 4 1.2. İletişim 4 1.2.1. Dökülme olduğu sırada yapılan işten sorumlu kişi/Porter Ekip Başı’nın arayacağı kişiler: 4 1.2.2. 5555 Güvenlik Kontrol Merkezinin arayacağı kişiler: 4 1.3. Döküntüye Müdahale 5 1.3.1. Genel - Olay Yerinde Rehberlik Eden Bölüm Sorumlusunun sorumlulukları 5 1.3.2. Diğer Acil Durumlar: 6 1.4. Diğer Hususlar 6 1.4.1. Genel 6 1.4.2. MDBF’de binasında meydana gelen dökülmeler: 6 1.4.3. Porter ekibinin kimyasal ve atık taşıması sırasında meydana gelen kazalar: 6 1.4.4. Haberleşme Merkezine kargo aracılığı ile gelen kimyasallardan kaynaklı sızıntılar: 6 1.5. Olay Sonrası 6 |
| Sorumlular | Genel sorumluluklar: - Kimyasal Acil Durumlara hazırlık ve müdahalede SAO, MDBF ve Hizmetler sorumluları ile İş Güvenliği Uzmanları işbirliği içinde çalışır. - Birim Müdürleri/sorumluları/Lab Sorumluları kendi alanlarından/ kendi malzemelerinden kaynaklanan döküntünün bu talimata uygun olarak kontrol altına alınması/temizlenmesi sürecine liderlik ederler. - Büyük çaplı dökülmelerde MDBF Akademisyenlerine/ Lab Safety Komitesine danışılarak Acil Durum Yönetilir. Bölüm / Lab Sorumlularının sorumlulukları: - Kimyasal acil durumlara hazırlıklı olunması için; - Bölümlerinde kimyasal madde dökülmelerine müdahale edecek personelin belirlenmesinden, - Eğitimlere katılmalarını sağlamaktan veya bu talimatta/eğitim/ tatbikatlarda belirtilen hususların uygun bir dille çalışanlarına/alt işveren personeline aktarılmasından, - Bölümlerine ait alanlarda ( lab., atölye, depo, taşıma araçları) döküntülere müdahale ve alan sınırlandırmadan kullanılacak döküntü kitlerinin(a) ve yağmur suyu kanalı / gideri izolasyon malzemelerinin(b), KKD’lerin (gaz maskeleri filtreleri takılmış olarak poşet içinde), kırmızı – beyaz şerit/ renkli koni, tehlikeli atık poşetinin her zaman hazır ve eksiksiz bulunmasından, - Çevre Danışmanı/İSG Uzmanı’ na danışınız: Yağ için ayrı, korozif/reaktif kimyasallar için ayrı döküntü kitleri vardır) - Porter atık taşıma aracında bulunan kalın plastik örtüler kullanılacak, yağmur suyu ızgara/mazgallara akması önlenecektir. - Dökülme meydana geldikten sonra olay araştırması yapılması için Çevre Danışmanı’na/İSG Uzmanı’na bilgi verilmesinden (raporlanmasından) sorumludur. |
| Tanımlar-Kısaltmalar/ | Lab: Laboratuvar Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) : Tehlikeli kimyasalların; özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler ile bulunduğu işyerinde kimyasalın özelliğine göre alınacak güvenlik önlemleri ve kimyasalın olumsuz etkilerinden çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belge. Material Safety Data Sheet (MSDS) : Malzeme güvenlik Bilgi Formu (MGBF) Kimyasal Madde Saçılması: Sıvı, katı ve gaz formundaki kimyasal maddelerin orijinal ambalajlarından ya da kontrol altında tutuldukları ortamdan; kaza ve benzeri nedenlerle kontrolsüz yayılımlarıdır. Döküntü Kiti (Spill Kit): Sıvı kimyasalların toplanmasında kullanılan ince, uzun yuvarlak (sosis şeklinde), yastık veya bez biçiminde özel emici (absorban) malzemelerdir. |
| Uygulama Adımları |  |
| # Döküntü/sızıntı durumunda ## Tahliye - Döküntü/sızıntı alanını terk edin. - Alana başkalarının girmesini önlemek için kırmızı-beyaz uyarı şeridi çekin, trafikte meydana gelen kazalarda koni/kuka koyun. Yangın ve patlamaların önlenmesi için alınacak önlemler: - Alanda yangına neden olabilecek tutuşturucu kaynakları ortamdan uzaklaştırın ya da etkisiz hale getirin. - Trafikte/rampalarda meydana gelen kazalarda motorlu araç giriş–çıkışı durdurun. Araç motoru çalıştırılmaz. (Oluşan kıvılcımlar sıvı kimyasalların parlamasına ya da toz kimyasalların patlamasına sebep olabilir.) - Mekanik ve elektronik kıvılcım kaynakları (Örneğin cep telefonları, kıvılcım çıkarabilecek diğer elektronik aletler, kaynak-kesme aletleri vb.) alanda bulundurulmamalıdır. - Ortamda statik elektrik oluşturacak sert mekanik darbelere engel olun. Havalandırma: - Döküntü ve sızıntı iç alanda ise: Kapıları ve camları açın. ## İletişim ### Dökülme olduğu sırada yapılan işten sorumlu kişi/Porter Ekip Başı’nın arayacağı kişiler: - Yaralı varsa alandan uzaklaştırın ve tıbbi destek alın. (Dahili tel: 6666). - Acil durum telefonu 5555 arayın: Nerede, hangi kimyasalın/atığın, nasıl döküldüğü sakin bir şekilde anlatın. - Bağlı olunan alan/birim Bölüm Sorumlusunu arayın. (Mekanik/Temizlik/İnşaat/Lab Sorumluları) ### 5555 Güvenlik Kontrol Merkezinin arayacağı kişiler: - MDBF için dahili 7444, SUNUM için 7474 ve SSBF için 3300 arayın. - Atık taşınması sırasında olabilecek dökülmelerde Temizlik Hizmetleri Sorumlusu (Dahili 9413/9904) arayın. - Atık sahasında olabilecek dökülmelerde SAO Atık Sahası Sorumlusunu (Dahili 7571) arayın. - İSG Uzmanlarını arayın. ( 9410/9409) - Acil Durum Yöneticisini arayın. ( 9406/9405) Mesai saatleri dışında meydana gelen dökülme ve sızıntılarda yapılacaklar: #### Güvenlik Kontrol Merkezi - MDBF’deki olaylarda MDBF Bina Sorumlusunu ve lab girişinde yazan acil durumda aranması belirtilen kişileri arayın. - MDBF haricindeki yerdeki olaylarda SAO gece vardiyasındaki teknisyenler aranır. - Büyük sızıntılarda, MDBF Bina Sorumlusu/SAO Teknik Sorumlular aranarak bilgi verilir. Telefondan alınan talimatlar uygulanır. ## Döküntüye Müdahale - Dökülen kimyasal, olay yerine gelen Bölüm/Lab Sorumlusu’nun liderliğinde temizlenir. ### Genel - Olay Yerinde Rehberlik Eden Bölüm Sorumlusunun sorumlulukları - Tutuşturucu kaynakların dökülmeden uzaklaştırıldığından emin olunur. - Havalandırma sağlanır. (Olay iç alanlarda meydana gelmiş ise) - Dökülen kimyasal biliniyorsa MSDS gözden geçirilerek hangi KKD’lerin kullanılması gerektiği belirlenir, temizleyecek kişilerin işe uygun KKD’leri uygun şekilde kullandığından emin olunur. - Dökülmeden kaynaklı buharlaşma varsa ortamdaki buharı solumamalıdır. Gaz ve buhar maskesi k/ toz maskesi kullanılır. (Uygun maske filtresinin ABEK veya özel kimyasal ise özel filtre maskeye takılı olduğun emin olun) - Dökülen kimyasal bilinmiyorsa çok tehlikeli bir kimyasal olduğu kabul edilerek tam donanımlı olarak (gözlük, kimyasala dirençli eldiven, çizme, gaz maskesi, tulum giyilerek) dökülmenin olduğu alana girilir. - Dökülme – sızıntı devam ediyorsa daha fazla dökülme kaynaktan engellenir. (ör. devrilen bir şişe veya kabı tekrar dik duruma getirmek, delik varilleri çevirerek, vb.) - Sıvı dökülmeleri için; olay yerine en yakın yerdeki döküntü kiti içindeki bariyerleri (sosis şeklinde olanlarını) kullanarak çember içine alarak sınırlandır ve dökülmenin yayılmasını önlenir. - Toz dökülmeler için; fırça, faraş yardımıyla malzeme toplanarak alandan tehlikeli atık olarak uzaklaştırılır. - Döküntü mazgallara ve toprağa yakınsa döküntü kitleri ve plastik torba/branda ile kanala ve toprağa sızıntı engellenir. - Daha sonra yastık bez gibi absorbanlar, sınırlanan döküntünün ortasına sıçratmadan yerleştirilir. - 1-2 dakika bekledikten sonra sosis şeklindeki emicileri daraltarak döküntü ortaya doğru toplanır. - Alan tamamen temizlenir. Kullanılan absorbanlar ve temizlik malzemeleri tehlikeli atık poşetine alınır ve atık etiketi ile geçici depolama alanına gönderilir. SAO Atık Sahası Sorumlusu ( Dahili: 7571) aranarak bilgi verilir. ### Diğer Acil Durumlar: - Buharlaşma yoğun ve alanda havalandırma yetersiz ise tüm bina tahliye edilir. - Yangın durumunda alarm sistemi / pull station aktive edilir. - Acil Durum Planı uygulanır. ## Diğer Hususlar ### Genel - Kampüsün neresinde olursa olsun, herhangi bir dökülme ve/veya birikinti görülmesi durumunda müdahale edilmeyecek, derhal güvenlik birimi 5555 aranacaktır. (Dış aramalarda; 0216 568 75 55) - Sadece eğitimli kişiler dökülmelere müdahale edecektir. ### MDBF’de binasında meydana gelen dökülmeler: - Dökülme MDBF içinde/rampasında gerçekleşirse: Temizlik işlemi, Lab Güvenlik Sorumlusu bilgisi dâhilinde yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar tarafından yapılacaktır. - MDBF binasından dökülmeye müdahalenin ardından yapılacak temizlik işlemine Lab Güvenlik Sorumlusu eşlik edecektir. - Kötü/zararlı buharların dağılmasına sebep olmamak için havalandırma kapatılmalıdır. İşlemler bittikten sonra havalandırma çalıştırılmadan önce Bina Sorumlusu’na/Otomasyon-Mekanik Hizmetlere danışılmalıdır. Laboratuvar havalandırması ve ofis havalandırması kanalları farklı mahal numarası verilerek Bina Sorumlusu tarafından işlemler yapılmalıdır. ### Porter ekibinin kimyasal ve atık taşıması sırasında meydana gelen kazalar: - Bu tür kazalarda / acil durumlarda Temizlik Hizmetleri Sorumlusu olay yerinde bulunur, sürece liderlik eder. ### Haberleşme Merkezine kargo aracılığı ile gelen kimyasallardan kaynaklı sızıntılar: - Döküntünün kontrol altına alınması ve temizlenmesi konusunda kimyasalın siparişini veren fakülte lab/bölüm sorumlularında malzeme ve rehberlik desteği alınarak müdahale edilecektir. ## Olay Sonrası - Dökülmelere müdahale ve temizlik işlemlerinde kullanılan tüm ekipman ve temizlik malzemeleri tehlikeli atık olarak tanımlanır ve Atık Yönetimi Prosedürü (PPOP-S220-01-01) ’ne uygun olarak uzaklaştırılır. - Kullanılmış olan döküntü kitlerinin yerine yenilerinin temin edilmesi/satın alma talebi açılması için ilgili kişi/kişilere bilgi verilir. - Büyük dökülmelerde (2,5 L’den fazla) “Olay Araştırma Raporunun” hazırlanması için İSG Uzmanına dökülme ile ilgili bilgi verilir. - İSG Uzmanı ve Çevre Danışmanı koordinasyon içinde “Olay Araştırması ve Raporlaması Prosedürü”nü uygular. İSG Olay Raporlama ve Araştırılması Prosedürü (PPOP-S210-01-03) |  |