FSER-C9401-23 YANGIN SÖNDÜRME TÜP RÖMORKU KULLANMA TALİMATI

- Römork yangın anında kullanılmak üzere ana kapı ziyaretçi otoparkında çekilmeye hazır pozisyonda park edilmiş şekilde duracaktır.

- Römorkun çeki tertibatı, tekerlekler, frenler, içerisinde bulunan yangın söndürme tüpleri, yangından koruma elbisesi ve oksijentüpü aylık olarak kontrol formuna göre kontrol edilmeli ve güvenli hale getirilmelidir.

- Devriye aracı arkasına römorku takarken kesinlikle araç ile römork arasında durulmamalıdır.

- Römorku çekerken yavaş ve dikkatli davranılmalı, çeki işlemi sadece çeki kancası kullanılarak yapılmalıdır.

- Römork araca bağlandıktan sonra, devriye aracında araç şoförü dışında mutlaka 2 güvenlik görevlisi daha bulunacaktır.

- Yangın bölgesine ulaşıldığında araçta bulunan şoför harici bulunan diğer 2 güvenlik görevlisi römorkta bulunan tüplerle yangına mutlaka 2 kişi olarak müdahale edecektir.

- Devriye araç şoförü ikmal ve lojistik işlemler için aracından ayrılmayacaktır.

- Yangına müdahale sona erdikten sonra alandaki boş tüpler römorka yüklenecektir.

- İş dönüşü römork ana kapıdaki otoparka çekildikten sonra yanından ayrılmadan önce sabitleme ayaklarının tamamen yere indirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

10-Kullanılmış boş tüpler en kısa sürede yangın söndürücü tüp firmasına bildirilerek dolumları sağlanıp römorka yüklenmeli ve acil müdahaleye hazır hale getirilmelidir.

11-Römorktaki malzemeler aylık kontrol formlarıyla kontrol edilecektir.