Kimyasal Madde ve Tehlikeli Atık Taşıma Talimatı

| Amaç | Tehlikeli atıkların taşınması sırasında alınacak önlemleri tanımlamak |
| --- | --- |
| Kapsam | Kampüste oluşan tüm tehlikeli atıkların kaynağından atık sahasına taşınması |
| Sorumlular | Temizlik Hizmetleri–Porter Grubu bu talimata uymakla, birim sorumluları ise kullanıcıların talimatlara uyup uymadığını kontrol etmekle sorumludur. |
| Tanımlar-Kısaltmalar/ | - Kontamine Atıklar/Ambalajlar (Boya kutuları, kimyasal ambalajları, lab.da kullanılan malzemeler, yağlı bezler, fırçalar, eldivenler, üstübü, filtreler vb.) - Laboratuvar Kimyasalları - Biyolojik Atıklar - Yağlı Metal Talaşları - Flüoresan Lambalar - Kartuş Tonerler - Akümülatörler |
| Uygulama Adımları |  |
| - Tehlikeli atıklar, oluştukları yerlerde kırmızı poşetler içinde ve/veya kırmızı konteynerlerde toplanacaktır. - Kaynağından alınan tehlikeli atıklar, kırmızı poşetlerle toplanacak, siyah ya da mavi poşetlerdeki atıklarla birleştirilmeyecektir. - Poşetlerde bulunan tehlikeli atıklar başka atıklarla karıştırılmayacak, içine farklı nitelikte atık karışmışsa (ambalaj atığı vb…) kesinlikle ayrıştırılmayacaktır. - Ağzı kapatılmış kaplarda bulunan kimyasallar alınmışsa, etiketli olmalarına dikkat edilecektir. Üzerinde etiket olmayan kapların, bulunduğu yerde etiketlenmesi sağlanacaktır. - Etiketli ya da etiketsiz hiçbir kabın kapağı açılarak solunmayacak, içilmeyecek ya da dökülmeyecektir. Olduğu şekilde büyük varillere yerleştirilecektir. - Atık kimyasalların varillere yerleştirilmesi sırasında Laboratuvar Sorumluları mutlaka eşlik edecektir. İşlem sırasında atığın özelliğine uygun kişisel koruyucu donanım kullanılacaktır. - Otoklavdan geçirilmiş olan biyolojik atıklar, MDBF 2074 nolu laboratuvarın önünde bulunan tehlikeli atık toplama kabında bekletilecektir. Laboratuvardan çıkartılmamış atıklara kesinlikle dokunulmayacak ve bulunduğu yerden çıkartılmayacaktır. - Döküntü/sızıntı durumunda FPOP-S210-01-10 “Kimyasal Dökülmelere Müdahale Talimatı” uygulanacaktır. Kimyasal madde dökülmeleri sadece talimat eğitimi almış olan ve tatbikata katılmış olan personel tarafından temizlenecektir. |  |